# Conseil pour faciliter la sortie des catalogues de pièces :

- Limiter les assemblages avec beaucoup de pièces et favoriser des petits assemblages.

- Attribuer une description a tous les assemblages et pièces.

- Maintenir une logique d’assemblage et sous assemblage.

- Avoir des dossiers pour les bolts (Toolbox) et les répétitions de bolt.

# Procédure de création des catalogues de pièces :

- Copier le template Liste Assemblage Catalogue, ajouter le fond de plan Mise en plan catalogue et ajouter les templates de BOM.

- S’assurer que l’assemblage ne comporte pas trop de pièces et que les pièces Impack soit avant les pièces standard. (Assemblage Impack, Pièces Impack, Assemblage Standard, Pieces Standard, Toolbox)

- Exporter la liste des assemblages :

  - Pack and go du projet.

  - Créer un BOM Indented avec le template de Bom « Template Assemblage » et s’assurer d’utiliser l’ordre de l’assemblage et du sous assemblage

  - Exporter en fichier texte le Bom.

  - Importer le fichier texte dans Excel et l’inséré dans le fichier Excel template « liste Assemblage catalogue »

  - Utiliser la fonction « trim » afin d’enlever les tabulations dans les No de pièce.

- Appuyer sur la macro path afin d’updater les liens dans la liste

- Ajouter toutes les descriptions manquantes et s’assurer que les bon # de pièces soit fourni en mécanique et en électrique.

- Créer les vues éclatées

  - Ouvrir le 3D

  - Créer la sous configuration No Hardware

  - Suppress Les dossiers Toolbox et Toolbox REP

  - Faire les vues éclatées

- Sortie des 2D

  - S’assurer d’avoir une seul vue isométrique éclaté

  - Ajouter le Bom et s’assurer d’avoir le bon template

  - S’assurer d’avoir le bon fond de plan

  - Ajouter les bulles

  - S’assurer d’avoir toutes les bulles

  - S’assurer d’avoir toutes les descriptions

- Sortie des PDF

  - Exporter toutes les mises en plan en PDF en commençant par le début et en suivant l’ordre du fichier Excel

  - Sélectionner tous les pdf et faire un merge

  - S’assurer d’avoir l’ordre de l’arbre de conception

Utilisation du pluggin Solidworks Time Saver afin de vérifier la présence de toutes les bulles :

Z:\Fichiers communs\Programmes\Macros\BOM\Catalogue de pièces